STM32F407 综合实验代码汇编

下午实验（实验八~实验十）

GPS定位实验 · FPR指纹识别实验 · NFC读写卡实验

平台：AU100 (STM32F407ZGT6)    日期：2026年7月14日

# 实验八：GPS定位实验

## 1. (1) GPS模块初始化（UART4, 9600bps）

来源文件: gps.c

void GPS_Init(uint32_t baud) {

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_UART4);

GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_UART4);

USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;

USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);

USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);

USART_ITConfig(UART4, USART_IT_IDLE, ENABLE);  // IDLE中断检测帧结束

USART_Cmd(UART4, ENABLE);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

## 2. (2) UART4中断接收（逐字节+IDLE检测帧结束）

来源文件: gps.c

uint8_t  g_GPS_RxBuf[500];

volatile uint16_t g_GPS_RxBufLen = 0;

volatile uint8_t  g_GPS_RxDataOK = 0;

void UART4_IRQHandler(void) {

if (USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET) {

if (g_GPS_RxDataOK == 1) return;

if (g_GPS_RxBufLen >= 500) return;

g_GPS_RxBuf[g_GPS_RxBufLen++] = USART_ReceiveData(UART4);

USART_ClearITPendingBit(UART4, USART_IT_RXNE);

}

if (USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_IDLE) == SET) {

UART4->SR; UART4->DR;   // 清除IDLE中断标志

g_GPS_RxDataOK = 1;

}

}

## 3. (3) RMC报文结构体与解析（示例）

来源文件: gps_parser.c

// RMC结构体（推荐定位信息）

typedef struct {

char utc[11];          // UTC时间 hhmmss.sss

unsigned char status;  // A=定位 V=未定位

double lat;            // 纬度 ddmm.mmmm

char lat_dir;          // N或S

double lon;            // 经度 dddmm.mmmm

char lon_dir;          // E或W

double speed_Kn;       // 速度（节）

double track_true;     // 方位角

char date[7];          // UTC日期 DDMMYY

double mag_var;        // 磁偏角

char mode;             // A/D/E/N

} RMC;

void rmc_parse(RMC *rmc, char *rmc_data) {

char *p = rmc_data, *next = NULL;

unsigned char times = 0;

memset(rmc, 0, sizeof(RMC));

while (p) {

next = strpbrk(p, ",");

if (next == p) { p = next + 1; times++; continue; }

if (next == NULL) {

next = strpbrk(p, "*");

if (next == NULL) break;

}

switch (times) {

case 1:  memcpy(rmc->utc, p, next - p); break;

case 2:  rmc->status = p[0]; break;

case 3:  rmc->lat = strtod(p, NULL); break;

case 4:  rmc->lat_dir = p[0]; break;

case 5:  rmc->lon = strtod(p, NULL); break;

case 6:  rmc->lon_dir = p[0]; break;

case 7:  rmc->speed_Kn = strtod(p, NULL); break;

case 8:  rmc->track_true = strtod(p, NULL); break;

case 9:  memcpy(rmc->date, p, next - p); break;

case 10: rmc->mag_var = strtod(p, NULL); break;

case 12: rmc->mode = p[0]; break;

}

p = next + 1; times++;

}

}

## 4. (4) 报文分流解析主函数

来源文件: gps_parser.c

void gps_parse(char *gps_data) {

if (strncmp(gps_data, "$GNGGA", 6) == 0) { gga_parse(&gga, gps_data); return; }

if (strncmp(gps_data, "$GNRMC", 6) == 0) { rmc_parse(&rmc, gps_data); return; }

if (strncmp(gps_data, "$GNGLL", 6) == 0) { gll_parse(&gll, gps_data); return; }

if (strncmp(gps_data, "$GNGSA", 6) == 0) { gsa_parse(&gsa, gps_data); return; }

if (strncmp(gps_data, "$GPGSV", 6) == 0) { gsv_parse(&gsv, gps_data); return; }

if (strncmp(gps_data, "$GNVTG", 6) == 0) { vtg_parse(&vtg, gps_data); return; }

}

void GPS_ReadAndParse(void) {

while (g_GPS_RxDataOK != 1);  // 等待一批数据接收完成

char *p = (char*)g_GPS_RxBuf;

while (1) {

p = strpbrk(p, "$");

if (p == NULL) break;

char *end = strpbrk(p, "\n");

if (end == NULL) break;

gps_parse(p);       // 逐行解析

p = end + 1;

}

memset(g_GPS_RxBuf, 0, sizeof(g_GPS_RxBuf));

g_GPS_RxBufLen = 0;

g_GPS_RxDataOK = 0;

}

## 5. (5) 主程序测试

来源文件: main.c

int main(void) {

UART2_Init(115200);   // 调试串口

GPS_Init(9600);       // GPS模块串口

while (1) {

GPS_ReadAndParse();

}

}

# 实验九：FPR指纹识别实验

## 1. (1) 模块初始化与上电握手

来源文件: fpr_zn632.c

#define ZN632_USART  USART1

void FPR_Init(uint32_t baud) {

// PC9电源控制线初始化

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);

GPIO_InitTypeDef g;

g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;

g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;

GPIO_Init(GPIOC, &g);

// UART1初始化（PA9-TX, PA10-RX, 57600bps）

// ... GPIO复用、USART参数配置、NVIC中断配置 ...

// 上电并等待握手信号0x55

GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);

uint32_t i = 0;

while (1) {

if (ZN632_RxBuf[0] == 0x55) { ZN632_ClearRxBuf(); return; }

if (++i > 1000) return;  // 超时

delay_ms(1);

}

}

## 2. (2) 命令发送与应答校验

来源文件: fpr_zn632.c

// 发送命令头（0xEF01 + 4字节地址）

void ZN632_SendHead(void) {

uint8_t head[6] = {0xEF, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};

ZN632_SendData(head, 6);

}

// 校验应答包（包头+地址+校验和）

int16_t ZN632_CheckAck(void) {

if (ZN632_RxBuf[0] != 0xEF || ZN632_RxBuf[1] != 0x01) return -1;

if (memcmp(ZN632_RxBuf + 2, ZN632_ADDR, 4) != 0) return -1;

uint16_t len = ZN632_RxBuf[7] << 8 | ZN632_RxBuf[8];

uint16_t sum = 0;

for (int i = 0; i <= len; i++)

sum += ZN632_RxBuf[6 + i];

if (sum != (ZN632_RxBuf[9 + len - 2] << 8 | ZN632_RxBuf[9 + len - 1]))

return -1;

return ZN632_RxBuf[9];  // 返回确认码

}

## 3. (3) 基础命令：获取图像与生成特征

来源文件: fpr_zn632.c

// 获取指纹图像（CMD=0x01）

int16_t ZN632_GetImage(void) {

uint8_t cmd[] = {0x01, 0x00, 0x03, 0x01};  // 包标识+长度+命令码

uint16_t sum = cmd[0] + cmd[1] + cmd[2] + cmd[3];

ZN632_SendHead();

ZN632_SendByte(0x01); ZN632_SendByte(0x00); ZN632_SendByte(0x03);

ZN632_SendByte(0x01); ZN632_SendByte(sum >> 8); ZN632_SendByte(sum);

delay_ms(500);

int16_t ret = ZN632_CheckAck();

ZN632_ClearRxBuf();

return ret;  // 0=成功, 2=无手指, 3=录入失败

}

// 生成特征（CMD=0x02, BufferID=1或2）

int16_t ZN632_GenChar(uint8_t BufferID) {

uint8_t cmd[] = {0x01, 0x00, 0x04, 0x02, BufferID};

uint16_t sum = 0;

for (int i = 0; i < 5; i++) sum += cmd[i];

ZN632_SendHead();

for (int i = 0; i < 5; i++) ZN632_SendByte(cmd[i]);

ZN632_SendByte(sum >> 8); ZN632_SendByte(sum);

delay_ms(500);

return ZN632_CheckAck();

}

## 4. (4) 高速搜索命令（CMD=0x1B，全库搜索）

来源文件: fpr_zn632.c

int16_t ZN632_HighSpeedSearch(uint8_t BufferID,

uint16_t *pID, uint16_t *pScore) {

uint8_t cmd[] = {0x01,0x00,0x08, 0x1B, BufferID,

0x00,0x00,        // StartPage=0

ZN632_INDEX_MAX>>8, ZN632_INDEX_MAX}; // 搜索全库

uint16_t sum = 0;

for (int i = 0; i < 9; i++) sum += cmd[i];

ZN632_SendHead();

for (int i = 0; i < 9; i++) ZN632_SendByte(cmd[i]);

ZN632_SendByte(sum >> 8); ZN632_SendByte(sum);

delay_ms(300);

int16_t ret = ZN632_CheckAck();

if (ret == 0) {

*pID    = ZN632_RxBuf[10] << 8 | ZN632_RxBuf[11];

*pScore = ZN632_RxBuf[12] << 8 | ZN632_RxBuf[13];

}

ZN632_ClearRxBuf();

return ret;

}

## 5. (5) 指纹录入完整流程

来源文件: fpr_zn632.c

void FPR_AddFinger(void) {

uint16_t uID = 0, uScore = 0;

for (int step = 1; step <= 2; step++) {

printf("Put Finger On Sensor: %d\r\n", step);

// 循环等待手指按下

while (ZN632_GetImage() != 0);

if (ZN632_GenChar(step) != 0) { step--; continue; }

// 检查是否已录入

if (ZN632_HighSpeedSearch(step, &uID, &uScore) == 0) {

printf("Finger Already Registered!\r\n");

step--; continue;

}

}

if (ZN632_RegModel() != 0) return;    // 合成模板

uID = ZN632_GetIndexEmpty();           // 获取空位置

if (ZN632_StoreChar(2, uID) != 0) return; // 存储

ZN632_SetIndex(uID);

printf("Add Finger OK, ID:%d\r\n", uID);

}

## 6. (6) 指纹匹配流程

来源文件: fpr_zn632.c

void FPR_MatchFinger(void) {

uint16_t uID = 0, uScore = 0;

printf("Put Finger On Sensor:\r\n");

while (ZN632_GetImage() != 0);         // 等待手指

if (ZN632_GenChar(1) != 0) return;      // 生成特征

if (ZN632_HighSpeedSearch(1, &uID, &uScore) != 0) {

printf("Finger NOT Match\r\n");

return;

}

printf("Finger Match, ID:%d, Score:%d\r\n", uID, uScore);

}

## 7. (7) 主程序测试

来源文件: main.c

int main(void) {

UART2_Init(115200);

FPR_Init(57600);

printf("FPR Init OK\r\n");

ZN632_VryPwd();            // 密码验证（默认密码可省略）

ZN632_ReadIndexTable();    // 读取索引表

while (1) {

printf("1:Add Finger  2:Match Finger\r\n");

char ch = getchar();

if (ch == '1') FPR_AddFinger();

else if (ch == '2') FPR_MatchFinger();

}

}

# 实验十：NFC读写卡实验

## 1. (1) 模块初始化（UART1, 115200bps）

来源文件: nfc_pn532.c

#define PN532_USART  USART1

void NFC_Init(uint32_t baud) {

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);

GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);

USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud;

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;

USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

USART_Init(PN532_USART, &USART_InitStructure);

USART_ITConfig(PN532_USART, USART_IT_RXNE, ENABLE);

USART_Cmd(PN532_USART, ENABLE);

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

## 2. (2) 唤醒与SAM配置

来源文件: nfc_pn532.c

// 唤醒模块（发送14字节0x55帧头）

int8_t NFC_WakeUp(void) {

uint8_t wake[14] = {0x55, 0x55};  // 其余12字节为0

uint32_t i = 0;

while (1) {

PN532_SendData(wake, sizeof(wake));

if (PN532_SAMConfiguration(1) == 0) {  // 配置为普通模式

printf("NFC WakeUP OK\r\n"); break;

}

delay_ms(100);

if (++i > 10) { printf("NFC WakeUP TimeOut\r\n"); return -1; }

}

return 0;

}

// SAM配置命令（CMD=0x14, mode=1普通模式）

int8_t PN532_SAMConfiguration(uint8_t mode) {

uint8_t data[] = {0x00,0x00,0xFF, 0x03,0xFD,  // LEN=3, LCS=0x100-LEN

0xD4, 0x14, mode,            // TFI+CMD+参数

0x00, 0x00};                 // DCS校验+后导码

data[8] = 0x100 - (0xD4 + 0x14 + mode);        // 计算校验和

PN532_SendData(data, sizeof(data));

delay_ms(200);

return PN532_CheckRxBuf();

}

## 3. (3) 应答数据校验

来源文件: nfc_pn532.c

uint8_t PN532_RxBuf[500];

uint16_t PN532_RxBufLen = 0;

void USART1_IRQHandler(void) {

if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {

PN532_RxBuf[PN532_RxBufLen++] = USART_ReceiveData(USART1);

USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);

}

}

// 校验返回数据：LCS匹配 + DCS校验

int8_t PN532_CheckRxBuf(void) {

if (PN532_RxBufLen < 6 + 5 + 4) return -1;  // 最小长度不够

uint8_t len = PN532_RxBuf[9];                // LEN

if ((0x100 - len) != PN532_RxBuf[10]) return -1;  // LCS不匹配

uint8_t sum = 0;

for (int i = 0; i < len; i++)

sum += PN532_RxBuf[11 + i];              // TFI开始累加

if ((0x100 - sum) != PN532_RxBuf[11 + len]) return -1;  // DCS不匹配

return 0;

}

## 4. (4) 寻卡命令（CMD_InListPassiveTarget=0x4A）

来源文件: nfc_pn532.c

uint8_t UID[4];  // 存储寻到的卡号

int8_t PN532_InListPassiveTarget(void) {

uint8_t data[] = {0x00,0x00,0xFF, 0x04,0xFC,  // LEN=4

0xD4, 0x4A, 0x01, 0x00,      // 1张卡, TypeA

0x00, 0x00};                  // DCS+后导码

data[9] = 0x100 - (0xD4 + 0x4A + 0x01 + 0x00); // 校验

PN532_SendData(data, sizeof(data));

delay_ms(200);

if (PN532_CheckRxBuf() < 0) return -1;

if (PN532_RxBuf[13] != 1) return 0;  // Tg!=1, 没检到卡

UID[0] = PN532_RxBuf[19]; UID[1] = PN532_RxBuf[20];

UID[2] = PN532_RxBuf[21]; UID[3] = PN532_RxBuf[22];

PN532_ClearRxBuf();

return 1;  // 检到卡

}

## 5. (5) KeyA验证命令（CMD_InDataExchange=0x40, 子命令0x60）

来源文件: nfc_pn532.c

uint8_t KEY_A[6] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};

int8_t PN532_PsdVerifyKeyA(uint8_t *pKeyA) {

uint8_t data[22] = {0};

data[0]=0x00; data[1]=0x00; data[2]=0xFF;

data[3]=0x0F; data[4]=0xF1;           // LEN=15

data[5]=0xD4; data[6]=0x40;           // TFI+CMD

data[7]=0x01; data[8]=0x60; data[9]=0x03; // 1号卡+验证KeyA

memcpy(data+10, pKeyA, 6);            // 密码

memcpy(data+16, UID, 4);              // 卡UID

data[20] = 0x100 - (0xD4+0x40+0x01+0x60+0x03

+ pKeyA[0]+pKeyA[1]+pKeyA[2]+pKeyA[3]+pKeyA[4]+pKeyA[5]

+ UID[0]+UID[1]+UID[2]+UID[3]); // DCS

data[21] = 0x00;

PN532_SendData(data, sizeof(data));

delay_ms(200);

if (PN532_CheckRxBuf() < 0) return -1;

if (PN532_RxBuf[13] != 0) return -1;   // status!=0

PN532_ClearRxBuf();

return 0;

}

## 6. (6) 读块命令（子命令0x30）与写块命令（子命令0xA0）

来源文件: nfc_pn532.c

// 读指定块16字节

int8_t PN532_Read(uint8_t block, uint8_t *buf) {

uint8_t data[] = {0x00,0x00,0xFF, 0x05,0xFB,

0xD4,0x40, 0x01,0x30,block, 0x00,0x00};

data[10] = 0x100 - (0xD4+0x40+0x01+0x30+block); // DCS

PN532_SendData(data, sizeof(data));

delay_ms(200);

if (PN532_CheckRxBuf() < 0) return -1;

if (PN532_RxBuf[13] != 0) return -1;

memcpy(buf, PN532_RxBuf + 14, 16);

PN532_ClearRxBuf();

return 0;

}

// 写16字节到指定块

int8_t PN532_Write(uint8_t block, uint8_t *buf) {

uint8_t data[28] = {0};

data[0]=0x00; data[1]=0x00; data[2]=0xFF;

data[3]=0x15; data[4]=0xEB;        // LEN=21

data[5]=0xD4; data[6]=0x40;

data[7]=0x01; data[8]=0xA0; data[9]=block;

memcpy(data+10, buf, 16);

uint8_t sum = 0;

for (int i = 5; i < 26; i++) sum += data[i];

data[26] = 0x100 - sum; data[27] = 0x00;

PN532_SendData(data, sizeof(data));

delay_ms(200);

if (PN532_CheckRxBuf() < 0) return -1;

if (PN532_RxBuf[13] != 0) return -1;

PN532_ClearRxBuf();

return 0;

}

## 7. (7) 完整读写流程（含重试机制）

来源文件: nfc_pn532.c

int8_t NFC_Read(uint8_t block, uint8_t *buf) {

uint32_t try = 0;

while (1) {

delay_ms(100);

if (MAX_TRY != 0 && ++try > MAX_TRY) return -1;

if (PN532_InListPassiveTarget() <= 0) continue; // 寻卡

if (PN532_PsdVerifyKeyA(KEY_A) < 0) continue;   // 验证

if (PN532_Read(block, buf) < 0) continue;        // 读取

break;

}

return 0;

}

int8_t NFC_Write(uint8_t block, uint8_t *buf) {

uint32_t try = 0;

while (1) {

delay_ms(100);

if (MAX_TRY != 0 && ++try > MAX_TRY) return -1;

if (PN532_InListPassiveTarget() <= 0) continue;

if (PN532_PsdVerifyKeyA(KEY_A) < 0) continue;

if (PN532_Write(block, buf) < 0) continue;

break;

}

return 0;

}

## 8. (8) 主程序测试（读写2号块并验证）

来源文件: main.c

uint8_t BufWrite[16], BufRead[16];

int main(void) {

UART2_Init(115200);

NFC_Init(115200);

NFC_WakeUp();

// 制造测试数据：0x00~0x0F递增

for (int i = 0; i < 16; i++) BufWrite[i] = i;

while (1) {

if (NFC_Write(2, BufWrite) < 0) continue;

printf("Write OK\r\n");

delay_ms(5000);

if (NFC_Read(2, BufRead) < 0) continue;

printf("Read OK\r\n");

// 验证数据一致性

int ok = 1;

for (int i = 0; i < 16; i++) {

if (BufRead[i] != BufWrite[i]) { ok = 0; break; }

}

printf(ok ? "TEST PASS\r\n" : "TEST FAIL\r\n");

delay_ms(30000);

}

}