# 创新实验4：温湿度环境监控与报警系统 — 完整代码

硬件平台：AU100 (STM32F407ZGT6)

编译环境：Keil MDK-ARM

实验日期：2026年7月

## 目录结构

├── USER/

│   ├── main.c               -- 主程序

│   ├── stm32f4xx_it.c       -- 中断服务

│   └── stm32f4xx_conf.h    -- 外设库配置

├── BSP/

│   ├── can.c / can.h        -- DHT11驱动 + 报警LED + 蜂鸣器 + 环境监控 + CAN

│   ├── lcd_ili9341.c / .h   -- ILI9341 LCD驱动 + 折线图 + UI

│   ├── lcd_fonts.c / .h     -- ASCII 8×16点阵字库

│   ├── lcd_fonts_cn.c / .h  -- 51个GB2312中文字符16×16点阵

│   ├── nfc_pn532.c / .h     -- PN532 NFC模块驱动

│   ├── usart.c / .h         -- USART2 + printf重定向 + NMEA输出

│   └── xpt2046.c / .h       -- XPT2046触摸屏驱动

└── STDLIB/

├── delay.c / .h         -- 简单软件延时

└── utils.c / .h         -- 工具函数(空)

## 1. main.c — 主程序

/******************************************************************************

* @file    main.c

* @brief   综合实验：温湿度环境监控与报警系统

*

* 功能：

*   1. DHT11 每2秒采集温湿度（PE6）

*   2. 温度 > 阈值 报警LED亮（PB5，呼吸灯/闪烁/常亮可切换）

*   3. 蜂鸣器报警（PA8），超温间歇鸣响

*   4. LCD 实时显示温度、湿度、露点、平均值、报警状态、阈值、极值

*   5. 露点温度计算（Magnus公式），结露风险警示

*   6. 温湿度极值记录（最高/最低），触摸可重置

*   7. UART 输出格式化数据（NMEA风格，兼容GPS实验）

*   8. 触摸屏交互：切换报警模式、调节阈值、手动LED、CAN发送、重置极值

*   9. CAN 总线（环回模式）发送环境数据

*  10. NFC刷卡认证（PN532, USART1），刷卡进入系统，等待期间超温可报警

*

* 硬件平台：AU100 (STM32F407ZGT6)

* 实验日期：2026年7月14日  更新：2026年7月15日（+Chart, +NFC）

******************************************************************************/

#include "stm32f4xx.h"

#include "usart.h"

#include "can.h"

#include "lcd_ili9341.h"

#include "xpt2046.h"

#include "nfc_pn532.h"

#include <stdio.h>

/* 全局变量 */

volatile uint32_t g_Tick = 0;         /* 系统滴答(ms) */

/* 延时 */

static void Delay_ms(uint32_t ms)

{

uint32_t s = g_Tick;

while ((g_Tick - s) < ms);

}

int main(void)

{

XPT2046_Coord tc;

TouchCmd tcmd;

float temp, hum, dewPoint, avgT, avgH;

uint32_t lastNMEA = 0;

static const char *modeNames[] = {"OFF","STEADY","BLINK","BREATH"};

/* 系统初始化 */

SystemInit();

if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) while (1);

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);

/* 外设初始化 */

USART2_Init(115200);

printf("\r\n========================================\r\n");

printf("  ENV Monitor System v4.0\r\n");

printf("  STM32F407 + DHT11 + LCD + CAN\r\n");

printf("  + DewPoint + Extremes + Chart\r\n");

printf("========================================\r\n\r\n");

ILI9341_Init();

printf("[OK] LCD\r\n");

XPT2046_Init();

printf("[OK] Touch (mode=%d)\r\n", LCD_SCAN_MODE);

CAN1_Init();

CAN1_FilterConfig();

printf("[OK] CAN (LoopBack)\r\n");

EnvMonitor_Init();

printf("[OK] DHT11 + Alarm LED\r\n\r\n");

/* NFC模块初始化（USART1: PA9/PA10, 115200） */

NFC_Init(115200);

printf("[OK] NFC (PN532)\r\n\r\n");

/* NFC刷卡认证：先画LCD提示画面，轮询等待刷卡（后台持续跑报警） */

{

uint8_t cardUID[4];

/* ── LCD 刷卡提示界面 ── */

LCD_Clear(DARKBLUE);

/* 顶部标题栏 */

LCD_FillRect(0, 0, 319, 42, 0x0010);

LCD_DispString_CN(80, 13, "NFC AUTH", WHITE, 0x0010);

LCD_DrawLine(0, 42, 319, 42, CYAN);

/* 模拟S50卡片图标 */

LCD_FillRect(100, 60, 220, 140, WHITE);

LCD_FillRect(104, 64, 216, 136, 0xCE79);

LCD_FillRect(108, 68, 212, 132, 0xE73C);

LCD_FillRect(116, 76, 204, 124, 0xCE79);

/* 芯片模块 */

LCD_FillRect(138, 86, 182, 106, 0x8410);

LCD_FillRect(142, 90, 178, 102, YELLOW);

LCD_FillRect(146, 94, 152, 98, 0x632C);

LCD_FillRect(156, 94, 162, 98, 0x632C);

LCD_FillRect(166, 94, 172, 98, 0x632C);

/* 提示文字 */

LCD_DispString_CN(120, 155, "Swipe Card", WHITE, DARKBLUE);

LCD_DispString_CN(60, 178, "Put on PN532...", LIGHTGRAY, DARKBLUE);

/* 等待指示 */

LCD_DispString_CN(108, 208, ">> Waiting >>", GREEN, DARKBLUE);

/* 轮询刷卡 + 后台跑报警监控（超温立刻报警） */

if (NFC_WakeUp() < 0)

{

printf("ERROR: NFC module not responding!\r\n");

}

while (1)

{

EnvMonitor_Update(g_Tick);          /* 后台跑DHT11+报警 */

int8_t nfcResult = NFC_PollCard(cardUID);

if (nfcResult == 1) break;

Delay_ms(300);

}

}

printf("System Ready.\r\n");

printf("Touch: Top=Mode | Mid-L=Thr+ Mid-R=Thr-\r\n");

printf("       Bot-L=LED | Bot-M=CAN | Bot-R=ResetExtrm\r\n\r\n");

/* 主循环 */

while (1)

{

static uint8_t lastHistCnt = 0;

static uint8_t lastAlarmMode = 0xFF;

static float    lastThreshold = -99.0f;

static uint8_t  lastAlarm = 0xFF;

uint8_t needRedraw = 0;

/* 1. 环境监控更新（每2秒采样DHT11 + 刷新报警LED） */

EnvMonitor_Update(g_Tick);

EnvMonitor_GetCurrent(&temp, &hum);

EnvMonitor_GetAverage(&avgT, &avgH);

dewPoint = EnvMonitor_GetDewPoint();

/* 检测是否需要刷新LCD（仅在数据变化时刷新，消除闪烁） */

{

uint8_t nowHist   = EnvMonitor_GetHistCnt();

uint8_t nowMode   = (uint8_t)EnvMonitor_GetAlarmMode();

float   nowThr    = EnvMonitor_GetThreshold();

uint8_t nowAlarm  = EnvMonitor_IsAlarming();

if (nowHist != lastHistCnt)   { needRedraw = 1; lastHistCnt   = nowHist; }

if (nowMode != lastAlarmMode) { needRedraw = 1; lastAlarmMode = nowMode; }

if (nowThr  != lastThreshold) { needRedraw = 1; lastThreshold = nowThr;  }

if (nowAlarm!= lastAlarm)     { needRedraw = 1; lastAlarm     = nowAlarm;}

}

/* 2. LCD显示（仅在数据变化时刷新） */

if (needRedraw)

{

LCD_EnvMonitor_Draw(temp, hum, dewPoint,

avgT, avgH,

EnvMonitor_IsAlarming(),

EnvMonitor_GetAlarmMode(),

EnvMonitor_GetThreshold(),

EnvMonitor_GetHistCnt(),

EnvMonitor_GetMaxTemp(),

EnvMonitor_GetMinTemp(),

EnvMonitor_GetMaxHum(),

EnvMonitor_GetMinHum(),

EnvMonitor_ExtremeValid());

}

/* 3. 触摸屏交互 */

if (XPT2046_DetectTouch(&tc))

{

if (tc.x >= 0 && tc.y >= 0)

{

tcmd = XPT2046_GetTouchCmd((uint16_t)tc.x, (uint16_t)tc.y);

switch (tcmd)

{

case TOUCH_CMD_MODE_NEXT:

{

AlarmMode m = EnvMonitor_GetAlarmMode();

m = (m + 1) % 4;

EnvMonitor_SetAlarmMode(m);

printf("[Touch] Alarm Mode -> %s\r\n", modeNames[m]);

}

break;

case TOUCH_CMD_THR_UP:

EnvMonitor_SetThreshold(EnvMonitor_GetThreshold() + 1.0f);

printf("[Touch] Threshold -> %.1f C\r\n", EnvMonitor_GetThreshold());

break;

case TOUCH_CMD_THR_DOWN:

EnvMonitor_SetThreshold(EnvMonitor_GetThreshold() - 1.0f);

printf("[Touch] Threshold -> %.1f C\r\n", EnvMonitor_GetThreshold());

break;

case TOUCH_CMD_LED_ON:

AlarmLED_On();

printf("[Touch] LED ON (manual)\r\n");

Delay_ms(500);

AlarmLED_Off();

break;

case TOUCH_CMD_CAN_SEND:

{

uint8_t cd[8];

int8_t ti = (int8_t)temp;

cd[0] = (uint8_t)ti;

cd[1] = (uint8_t)((temp - ti) * 10);

cd[2] = (uint8_t)hum;

cd[3] = (uint8_t)((hum - (uint8_t)hum) * 10);

cd[4] = EnvMonitor_IsAlarming();

cd[5] = (uint8_t)avgT;

cd[6] = (uint8_t)avgH;

cd[7] = 0;

CAN1_SendMsg(CAN_ENV_ID, cd, 8);

printf("[CAN] Env data sent (ID=0x%03X)\r\n", CAN_ENV_ID);

}

break;

case TOUCH_CMD_RESET_EXTREME:

EnvMonitor_ResetExtremes();

printf("[Touch] Extremes Reset!\r\n");

break;

default:

printf("[Touch] (%d,%d) no action\r\n", tc.x, tc.y);

break;

}

}

}

/* 4. NMEA输出（每10秒） */

if ((g_Tick - lastNMEA) >= 10000)

{

lastNMEA = g_Tick;

USART_PrintEnvNMEA(temp, hum, dewPoint, avgT, avgH,

EnvMonitor_IsAlarming(),

EnvMonitor_GetThreshold());

}

Delay_ms(50);

}

}

## 2. can.h — 核心模块头文件

/******************************************************************************

* @file    can.h

* @brief   温湿度监控核心模块（DHT11驱动、报警LED、蜂鸣器、数据处理、CAN上报）

*

* 创新点：

*   1. DHT11单总线温湿度采集（PE6），带超时保护与自动重试

*   2. 报警LED（PB5），4种模式：关闭/常亮/闪烁/呼吸灯

*   3. 蜂鸣器报警（PA8），温度超限间歇鸣响

*   4. 温度>阈值报警，+/-1℃滞回区间防抖动

*   5. 环形缓冲区缓存10次历史记录，实时计算平均温湿度

*   6. CAN总线发送环境数据（ID=0x200）

*   7. 露点温度计算（Magnus公式），结露风险评估

*   8. 温湿度极值记录（最高/最低），支持触摸重置

******************************************************************************/

#ifndef __CAN_H

#define __CAN_H

#include "stm32f4xx.h"

/* ===== DHT11引脚 ===== */

#define DHT11_GPIO_PORT     GPIOE

#define DHT11_GPIO_PIN      GPIO_Pin_6

#define DHT11_GPIO_CLK      RCC_AHB1Periph_GPIOE

#define DHT11_TIMEOUT       1000

/* ===== 报警LED (PB5, 低电平点亮) ===== */

#define ALARM_LED_PORT      GPIOB

#define ALARM_LED_PIN       GPIO_Pin_5

#define ALARM_LED_CLK       RCC_AHB1Periph_GPIOB

/* ===== 蜂鸣器 (PA8, 低电平响) ===== */

#define BUZZER_PORT         GPIOA

#define BUZZER_PIN          GPIO_Pin_8

#define BUZZER_CLK          RCC_AHB1Periph_GPIOA

/* ===== 阈值与历史 ===== */

#define TEMP_ALARM_THRESHOLD    25.0f

#define ENV_HISTORY_DEPTH       10

#define ENV_SAMPLE_PERIOD       2000   /* ms */

/* ===== CAN ===== */

#define CAN_CMD_LED_ON      0x01

#define CAN_CMD_LED_OFF     0x02

#define CAN_CMD_BUZZER_ON   0x03

#define CAN_CMD_BUZZER_OFF  0x04

#define CAN_CMD_RELAY_ON    0x05

#define CAN_CMD_RELAY_OFF   0x06

#define CAN_CMD_ADC_READ    0x07

#define CAN_CMD_STATUS      0x08

#define CAN_CMD_ALARM_MODE  0x09

#define CAN_CMD_ALARM_THR   0x0A

#define CAN_RX_ID   0x123

#define CAN_TX_ID   0x321

#define CAN_ENV_ID  0x200

typedef enum {

ALARM_OFF = 0,

ALARM_STEADY,

ALARM_BLINK,

ALARM_BREATH

} AlarmMode;

typedef struct {

uint8_t humidity_int;

uint8_t humidity_dec;

uint8_t temperature_int;

uint8_t temperature_dec;

uint8_t checksum;

uint8_t valid;

} DHT11_Data;

typedef struct {

float    temperature;

float    humidity;

uint32_t timestamp;

uint8_t  valid;

} EnvRecord;

typedef struct {

EnvRecord   history[ENV_HISTORY_DEPTH];

uint8_t     histIdx;

uint8_t     histCnt;

float       avgTemp;

float       avgHum;

float       currentTemp;

float       currentHum;

float       dewPoint;

uint32_t    lastSampleTick;

AlarmMode   alarmMode;

float       alarmThreshold;

uint8_t     isAlarming;

uint32_t    alarmStartTick;

uint32_t    blinkCount;

float       maxTemp;

float       minTemp;

float       maxHum;

float       minHum;

uint8_t     extremeValid;

} EnvMonitor;

/* 函数声明 */

void     DHT11_Init(void);

int8_t   DHT11_Read(DHT11_Data *data);

float    DHT11_GetTemp(DHT11_Data *data);

float    DHT11_GetHum(DHT11_Data *data);

void     AlarmLED_Init(void);

void     AlarmLED_On(void);

void     AlarmLED_Off(void);

void     AlarmLED_Toggle(void);

void     AlarmLED_SetMode(AlarmMode mode);

void     AlarmLED_Update(float temp, uint32_t tick);

uint8_t  AlarmLED_IsAlarming(void);

AlarmMode AlarmLED_GetMode(void);

void     Buzzer_Init(void);

void     Buzzer_On(void);

void     Buzzer_Off(void);

void     Buzzer_Toggle(void);

void     Buzzer_Update(uint8_t isAlarming, uint32_t tick);

void     EnvMonitor_Init(void);

void     EnvMonitor_Update(uint32_t tick);

void     EnvMonitor_GetCurrent(float *t, float *h);

void     EnvMonitor_GetAverage(float *t, float *h);

uint8_t  EnvMonitor_IsAlarming(void);

AlarmMode EnvMonitor_GetAlarmMode(void);

void     EnvMonitor_SetAlarmMode(AlarmMode mode);

void     EnvMonitor_SetThreshold(float thr);

float    EnvMonitor_GetThreshold(void);

uint8_t  EnvMonitor_GetHistCnt(void);

void     EnvMonitor_GetHistoryTemps(float *buf, uint8_t *cnt);

float    EnvMonitor_CalcDewPoint(float temp, float hum);

float    EnvMonitor_GetDewPoint(void);

float    EnvMonitor_GetMaxTemp(void);

float    EnvMonitor_GetMinTemp(void);

float    EnvMonitor_GetMaxHum(void);

float    EnvMonitor_GetMinHum(void);

uint8_t  EnvMonitor_ExtremeValid(void);

void     EnvMonitor_ResetExtremes(void);

void     CAN1_Init(void);

void     CAN1_FilterConfig(void);

uint8_t  CAN1_SendMsg(uint32_t id, uint8_t *data, uint8_t len);

void     CAN1_ReceiveMsg(uint8_t *data, uint8_t *len, uint32_t *id);

#endif /* __CAN_H */

## 3. can.c — 核心模块实现

/******************************************************************************

* @file    can.c

* @brief   温湿度监控核心实现（DHT11驱动 + 报警LED + 蜂鸣器 + 历史记录 + 露点 + 极值 + CAN）

******************************************************************************/

#include "can.h"

#include "delay.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <math.h>

static EnvMonitor g_Monitor = {0};

static DHT11_Data g_DHT = {0};

/* 呼吸灯亮度表（20级，模拟正弦曲线） */

static const uint8_t g_BreathTable[20] = {

0, 5, 15, 30, 45, 60, 75, 85, 95, 100,

100, 95, 85, 75, 60, 45, 30, 15, 5, 0

};

/* ==================== DHT11 引脚控制 ==================== */

static void DHT11_SetOutput(void) {

GPIO_InitTypeDef s;

s.GPIO_Pin = DHT11_GPIO_PIN;

s.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

s.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

s.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

s.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;

GPIO_Init(DHT11_GPIO_PORT, &s);

}

static void DHT11_SetInput(void) {

GPIO_InitTypeDef s;

s.GPIO_Pin = DHT11_GPIO_PIN;

s.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;

s.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

s.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;

GPIO_Init(DHT11_GPIO_PORT, &s);

}

static void DHT11_Write(uint8_t v) {

if (v) GPIO_SetBits(DHT11_GPIO_PORT, DHT11_GPIO_PIN);

else   GPIO_ResetBits(DHT11_GPIO_PORT, DHT11_GPIO_PIN);

}

static uint8_t DHT11_ReadPin(void) {

return GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_GPIO_PORT, DHT11_GPIO_PIN);

}

void DHT11_Init(void) {

RCC_AHB1PeriphClockCmd(DHT11_GPIO_CLK, ENABLE);

DHT11_SetOutput();

DHT11_Write(1);

}

static int8_t DHT11_WaitFor(uint8_t bitValue, uint32_t max_us) {

uint32_t try_num = 0;

while ((DHT11_ReadPin() != bitValue) && try_num < max_us) {

try_num++;

delay_us(1);

}

if (try_num >= max_us) return -1;

return 0;

}

static int8_t DHT11_ReadBit(void) {

if (DHT11_WaitFor(Bit_RESET, 100) < 0) return -1;

if (DHT11_WaitFor(Bit_SET, 100) < 0)   return -1;

delay_us(40);

if (DHT11_ReadPin() == Bit_SET) return 1;

else return 0;

}

static uint8_t DHT11_ReadByte(void) {

uint8_t byte = 0, i;

for (i = 0; i < 8; i++) { byte <<= 1; byte |= DHT11_ReadBit(); }

return byte;

}

int8_t DHT11_Read(DHT11_Data *data) {

uint8_t buf[5], retry = 3;

while (retry--) {

DHT11_SetOutput(); DHT11_Write(1);

DHT11_Write(0); delay_ms(18);

DHT11_Write(1); delay_us(30);

DHT11_SetInput();

if (DHT11_WaitFor(Bit_RESET, 200) < 0) { printf("[DHT] No response\r\n"); delay_ms(100); continue; }

if (DHT11_WaitFor(Bit_SET, 100) < 0)   { printf("[DHT] Response low timeout\r\n"); delay_ms(100); continue; }

delay_us(80);

buf[0] = DHT11_ReadByte(); buf[1] = DHT11_ReadByte();

buf[2] = DHT11_ReadByte(); buf[3] = DHT11_ReadByte(); buf[4] = DHT11_ReadByte();

if (buf[0]==0 && buf[1]==0 && buf[2]==0 && buf[3]==0) { printf("[DHT] All zero\r\n"); delay_ms(1000); continue; }

if ((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3]) != buf[4]) { printf("[DHT] Checksum fail\r\n"); delay_ms(100); continue; }

data->humidity_int=buf[0]; data->humidity_dec=buf[1];

data->temperature_int=buf[2]; data->temperature_dec=buf[3];

data->checksum=buf[4]; data->valid=1;

printf("[DHT] OK\r\n");

return 0;

}

data->valid=0; printf("[DHT] All retries failed\r\n"); return -1;

}

float DHT11_GetTemp(DHT11_Data *data) {

if (!data->valid) return -999.0f;

return (float)data->temperature_int + (float)data->temperature_dec / 10.0f;

}

float DHT11_GetHum(DHT11_Data *data) {

if (!data->valid) return -999.0f;

return (float)data->humidity_int + (float)data->humidity_dec / 10.0f;

}

/* ==================== 报警LED ==================== */

void AlarmLED_Init(void) {

GPIO_InitTypeDef s;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(ALARM_LED_CLK, ENABLE);

s.GPIO_Pin = ALARM_LED_PIN; s.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

s.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz; s.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

s.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;

GPIO_Init(ALARM_LED_PORT, &s); AlarmLED_Off();

}

void AlarmLED_On(void)  { GPIO_ResetBits(ALARM_LED_PORT, ALARM_LED_PIN); }

void AlarmLED_Off(void) { GPIO_SetBits(ALARM_LED_PORT, ALARM_LED_PIN); }

void AlarmLED_Toggle(void) { ALARM_LED_PORT->ODR ^= ALARM_LED_PIN; }

void AlarmLED_Update(float temp, uint32_t tick) {

/* 滞回判断 */

if (!g_Monitor.isAlarming) {

if (temp > (g_Monitor.alarmThreshold + 1.0f))

{ g_Monitor.isAlarming=1; g_Monitor.alarmStartTick=tick; }

} else {

if (temp < (g_Monitor.alarmThreshold - 1.0f))

{ g_Monitor.isAlarming=0; AlarmLED_Off(); return; }

}

if (!g_Monitor.isAlarming) { AlarmLED_Off(); return; }

switch (g_Monitor.alarmMode) {

case ALARM_OFF:    AlarmLED_Off(); break;

case ALARM_STEADY: AlarmLED_On(); break;

case ALARM_BLINK:

if ((tick-g_Monitor.alarmStartTick)/500 > g_Monitor.blinkCount)

{ g_Monitor.blinkCount=(tick-g_Monitor.alarmStartTick)/500; AlarmLED_Toggle(); }

break;

case ALARM_BREATH: {

uint32_t phase = (tick - g_Monitor.alarmStartTick) % 2000;

uint8_t br = g_BreathTable[phase/100];

if ((tick - g_Monitor.alarmStartTick) % 10 < (br/10)) AlarmLED_On();

else AlarmLED_Off();

} break;

default: AlarmLED_Off(); break;

}

}

/* ==================== 蜂鸣器 ==================== */

void Buzzer_Init(void) {

GPIO_InitTypeDef s;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(BUZZER_CLK, ENABLE);

s.GPIO_Pin=BUZZER_PIN; s.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;

s.GPIO_Speed=GPIO_Speed_25MHz; s.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;

s.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL;

GPIO_Init(BUZZER_PORT, &s); Buzzer_Off();

}

void Buzzer_On(void)  { GPIO_ResetBits(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN); }

void Buzzer_Off(void) { GPIO_SetBits(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN); }

void Buzzer_Update(uint8_t isAlarming, uint32_t tick) {

if (!isAlarming) { Buzzer_Off(); return; }

if (((tick / 500) % 2) == 0) Buzzer_On(); else Buzzer_Off();

}

/* ==================== 环境监控 ==================== */

void EnvMonitor_Init(void) {

DHT11_Init(); AlarmLED_Init(); Buzzer_Init();

memset(&g_Monitor, 0, sizeof(EnvMonitor));

g_Monitor.alarmMode = ALARM_BREATH;

g_Monitor.alarmThreshold = TEMP_ALARM_THRESHOLD;

g_Monitor.dewPoint = -999.0f;

g_Monitor.maxTemp = -999.0f; g_Monitor.minTemp = 999.0f;

g_Monitor.maxHum = -999.0f;  g_Monitor.minHum = 999.0f;

g_Monitor.extremeValid = 0;

}

void EnvMonitor_Update(uint32_t tick) {

if ((tick - g_Monitor.lastSampleTick) < ENV_SAMPLE_PERIOD) {

if (g_DHT.valid) { AlarmLED_Update(g_Monitor.currentTemp, tick); Buzzer_Update(g_Monitor.isAlarming, tick); }

return;

}

g_Monitor.lastSampleTick = tick;

if (DHT11_Read(&g_DHT) == 0 && g_DHT.valid) {

float t = DHT11_GetTemp(&g_DHT), h = DHT11_GetHum(&g_DHT);

g_Monitor.currentTemp=t; g_Monitor.currentHum=h;

/* 环形缓冲区 */

uint8_t idx=g_Monitor.histIdx;

g_Monitor.history[idx].temperature=t; g_Monitor.history[idx].humidity=h;

g_Monitor.history[idx].timestamp=tick; g_Monitor.history[idx].valid=1;

g_Monitor.histIdx=(idx+1)%ENV_HISTORY_DEPTH;

if (g_Monitor.histCnt<ENV_HISTORY_DEPTH) g_Monitor.histCnt++;

/* 平均值 */

float sT=0, sH=0; uint8_t vc=0;

for (uint8_t i=0;i<ENV_HISTORY_DEPTH;i++)

if (g_Monitor.history[i].valid) { sT+=g_Monitor.history[i].temperature; sH+=g_Monitor.history[i].humidity; vc++; }

if (vc>0) { g_Monitor.avgTemp=sT/vc; g_Monitor.avgHum=sH/vc; }

/* 露点 */

g_Monitor.dewPoint = EnvMonitor_CalcDewPoint(t, h);

/* 极值 */

if (!g_Monitor.extremeValid) {

g_Monitor.maxTemp=t; g_Monitor.minTemp=t;

g_Monitor.maxHum=h;  g_Monitor.minHum=h;

g_Monitor.extremeValid=1;

} else {

if (t>g_Monitor.maxTemp) g_Monitor.maxTemp=t;

if (t<g_Monitor.minTemp) g_Monitor.minTemp=t;

if (h>g_Monitor.maxHum)  g_Monitor.maxHum=h;

if (h<g_Monitor.minHum)  g_Monitor.minHum=h;

}

AlarmLED_Update(t, tick); Buzzer_Update(g_Monitor.isAlarming, tick);

}

}

void EnvMonitor_GetCurrent(float *t, float *h) { *t=g_Monitor.currentTemp; *h=g_Monitor.currentHum; }

void EnvMonitor_GetAverage(float *t, float *h) { *t=g_Monitor.avgTemp; *h=g_Monitor.avgHum; }

uint8_t EnvMonitor_IsAlarming(void) { return g_Monitor.isAlarming; }

AlarmMode EnvMonitor_GetAlarmMode(void) { return g_Monitor.alarmMode; }

void EnvMonitor_SetAlarmMode(AlarmMode mode) { g_Monitor.alarmMode=mode; }

void EnvMonitor_SetThreshold(float thr) { g_Monitor.alarmThreshold=thr; }

float EnvMonitor_GetThreshold(void) { return g_Monitor.alarmThreshold; }

uint8_t EnvMonitor_GetHistCnt(void) { return g_Monitor.histCnt; }

void EnvMonitor_GetHistoryTemps(float *buf, uint8_t *cnt) {

uint8_t n=g_Monitor.histCnt; *cnt=n;

if (n==0) return;

if (n<ENV_HISTORY_DEPTH)

for (uint8_t i=0;i<n;i++) buf[i]=g_Monitor.history[i].temperature;

else {

uint8_t idx=g_Monitor.histIdx;

for (uint8_t i=0;i<n;i++) { buf[i]=g_Monitor.history[idx].temperature; idx=(idx+1)%ENV_HISTORY_DEPTH; }

}

}

/* Magnus露点公式: a=17.27, b=237.7 */

float EnvMonitor_CalcDewPoint(float temp, float hum) {

float a=17.27f, b=237.7f, gamma;

if (hum<=0.0f) hum=0.1f; if (hum>=100.0f) hum=99.9f;

gamma = logf(hum/100.0f) + (a*temp)/(b+temp);

return (b*gamma)/(a-gamma);

}

float EnvMonitor_GetDewPoint(void) { return g_Monitor.dewPoint; }

float   EnvMonitor_GetMaxTemp(void)  { return g_Monitor.maxTemp; }

float   EnvMonitor_GetMinTemp(void)  { return g_Monitor.minTemp; }

float   EnvMonitor_GetMaxHum(void)   { return g_Monitor.maxHum; }

float   EnvMonitor_GetMinHum(void)   { return g_Monitor.minHum; }

uint8_t EnvMonitor_ExtremeValid(void){ return g_Monitor.extremeValid; }

void EnvMonitor_ResetExtremes(void) {

g_Monitor.maxTemp=g_Monitor.currentTemp; g_Monitor.minTemp=g_Monitor.currentTemp;

g_Monitor.maxHum=g_Monitor.currentHum;   g_Monitor.minHum=g_Monitor.currentHum;

}

/* ==================== CAN ==================== */

void CAN1_Init(void) {

GPIO_InitTypeDef gs; CAN_InitTypeDef cs; NVIC_InitTypeDef ns;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);

GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_CAN1);

GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_CAN1);

gs.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; gs.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;

gs.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; gs.GPIO_OType=GPIO_OType_PP; gs.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;

GPIO_Init(GPIOB,&gs);

CAN_DeInit(CAN1); CAN_StructInit(&cs);

cs.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack; cs.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;

cs.CAN_BS1=CAN_BS1_6tq; cs.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq; cs.CAN_Prescaler=6;

CAN_Init(CAN1,&cs);

CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);

ns.NVIC_IRQChannel=CAN1_RX0_IRQn; ns.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;

ns.NVIC_IRQChannelSubPriority=0; ns.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;

NVIC_Init(&ns);

}

void CAN1_FilterConfig(void) {

CAN_FilterInitTypeDef fs;

fs.CAN_FilterNumber=0; fs.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;

fs.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;

fs.CAN_FilterIdHigh=(CAN_RX_ID<<5)&0xFFFF; fs.CAN_FilterIdLow=0;

fs.CAN_FilterMaskIdHigh=0xFFFF; fs.CAN_FilterMaskIdLow=0;

fs.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0; fs.CAN_FilterActivation=ENABLE;

CAN_FilterInit(&fs);

fs.CAN_FilterNumber=1; fs.CAN_FilterIdHigh=(CAN_TX_ID<<5)&0xFFFF;

CAN_FilterInit(&fs);

}

uint8_t CAN1_SendMsg(uint32_t id, uint8_t *data, uint8_t len) {

CanTxMsg msg; uint8_t mbox,i;

msg.StdId=id; msg.ExtId=0; msg.IDE=CAN_Id_Standard; msg.RTR=CAN_RTR_Data;

msg.DLC=(len>8)?8:len;

for(i=0;i<msg.DLC;i++) msg.Data[i]=data[i];

mbox=CAN_Transmit(CAN1,&msg);

i=0; while((CAN_TransmitStatus(CAN1,mbox)!=CAN_TxStatus_Ok)&&(i<0xFFF)) i++;

return (i==0xFFF)?0:1;

}

void CAN1_ReceiveMsg(uint8_t *data, uint8_t *len, uint32_t *id) {

CanRxMsg msg; uint8_t i;

CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0,&msg);

*id=msg.StdId; *len=msg.DLC;

for(i=0;i<msg.DLC;i++) data[i]=msg.Data[i];

}

## 4. lcd_ili9341.h — LCD驱动头文件

#ifndef __LCD_ILI9341_H

#define __LCD_ILI9341_H

#include "stm32f4xx.h"

#define LCD_WIDTH   320

#define LCD_HEIGHT  240

#define WHITE       0xFFFF

#define BLACK       0x0000

#define RED         0xF800

#define GREEN       0x07E0

#define BLUE        0x001F

#define YELLOW      0xFFE0

#define CYAN        0x07FF

#define MAGENTA     0xF81F

#define GRAY        0x8410

#define DARKGRAY    0x4208

#define LIGHTGRAY   0xC618

#define ORANGE      0xFD20

#define DARKBLUE    0x0011

#define LCD_REG      (*((volatile uint16_t *)0x60000000))

#define LCD_RAM      (*((volatile uint16_t *)0x60020000))

void ILI9341_Init(void);

void LCD_SetCursor(uint16_t x, uint16_t y);

void LCD_SetWindow(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2);

void LCD_DrawPoint(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);

void LCD_FillRect(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color);

void LCD_Clear(uint16_t color);

void LCD_DispChar_EN(uint16_t x, uint16_t y, char c, uint16_t textColor, uint16_t bgColor);

void LCD_DispString_EN(uint16_t x, uint16_t y, char *str, uint16_t textColor, uint16_t bgColor);

void LCD_DispNum(uint16_t x, uint16_t y, int32_t num, uint8_t digits, uint16_t textColor, uint16_t bgColor);

void LCD_DispString_CN(uint16_t x, uint16_t y, char *str, uint16_t textColor, uint16_t bgColor);

void LCD_DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color);

void LCD_EnvChart_Draw(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t w, uint16_t h,

const float *temps, uint8_t count, float threshold);

void LCD_EnvMonitor_Draw(float temp, float hum, float dewPoint,

float avgT, float avgH,

uint8_t alarm, uint8_t alarmMode,

float threshold, uint8_t histCnt,

float maxT, float minT, float maxH, float minH,

uint8_t extremeValid);

#endif

## 5. lcd_ili9341.c — LCD驱动实现（核心函数摘录）

/* 关键函数：环境监控主界面绘制 */

void LCD_EnvMonitor_Draw(float temp, float hum, float dewPoint,

float avgT, float avgH,

uint8_t alarm, uint8_t alarmMode,

float threshold, uint8_t histCnt,

float maxT, float minT, float maxH, float minH,

uint8_t extremeValid)

{

char buf[64];

/* 标题栏 (0-15) */

LCD_FillRect(0,0,LCD_WIDTH-1,15,DARKBLUE);

LCD_DispString_CN(2,2,"环境监控 v4.0",WHITE,DARKBLUE);

LCD_FillRect(0,16,LCD_WIDTH-1,17,LIGHTGRAY);

/* 数据行(18-33): T+H+Dew */

LCD_FillRect(0,18,LCD_WIDTH-1,33,WHITE);

if (temp > -100.0f) {

uint16_t tc = (temp>threshold)?RED:BLACK;

sprintf(buf,"温度:%.1fC",temp);

LCD_DispString_CN(2,20,buf,tc,WHITE);

sprintf(buf,"湿度:%.0f%%",hum);

LCD_DispString_CN(95,20,buf,BLACK,WHITE);

if (dewPoint > -100.0f) {

sprintf(buf,"露点:%.1fC%s",dewPoint,(temp-dewPoint)<3.0f?"!":"");

LCD_DispString_CN(170,20,buf,(temp-dewPoint)<3.0f?ORANGE:DARKGRAY,WHITE);

}

} else LCD_DispString_CN(2,20,"温度:--.-C  湿度:--%  露点:--.-C",GRAY,WHITE);

/* 报警+平均值行(34-49) */

LCD_FillRect(0,34,LCD_WIDTH-1,49,WHITE);

{ const char *msCN[]={"关","常亮","闪烁","呼吸"};

sprintf(buf,"报警:%s  阈值:%.0fC",msCN[alarmMode],threshold);

LCD_DispString_CN(2,36,buf,alarm?RED:GREEN,WHITE); }

if (histCnt>0) { sprintf(buf,"均温:%.1fC/均湿:%.0f%%",avgT,avgH);

LCD_DispString_CN(170,36,buf,DARKGRAY,WHITE); }

/* 极值+记录行(50-61) */

LCD_FillRect(0,50,LCD_WIDTH-1,61,WHITE);

if (extremeValid) {

sprintf(buf,"最高:%.1f 最低:%.1f",maxT,minT);

LCD_DispString_CN(2,52,buf,DARKGRAY,WHITE);

sprintf(buf,"湿:%.0f%%-%.0f%%",minH,maxH);

LCD_DispString_CN(140,52,buf,DARKGRAY,WHITE);

}

sprintf(buf,"记录:%d/%d",histCnt,ENV_HISTORY_DEPTH);

LCD_DispString_CN(240,52,buf,DARKGRAY,WHITE);

LCD_FillRect(0,62,LCD_WIDTH-1,63,LIGHTGRAY);

/* 折线图(64-175) */

{ float temps[ENV_HISTORY_DEPTH]; uint8_t tcnt;

EnvMonitor_GetHistoryTemps(temps,&tcnt);

LCD_EnvChart_Draw(0,64,LCD_WIDTH,112,temps,tcnt,threshold); }

/* 底部提示栏(176-239) */

LCD_FillRect(0,176,LCD_WIDTH-1,239,DARKBLUE);

LCD_DispString_CN(2,179,"触摸:模式|阈值+/-|LED|CAN|重置",WHITE,DARKBLUE);

LCD_DispString_CN(2,198,"折线:蓝=历史 红虚线=阈值",CYAN,DARKBLUE);

LCD_DispString_CN(2,217,"DHT11+CAN+LCD+露点+折线图",YELLOW,DARKBLUE);

}

## 6. nfc_pn532.h / nfc_pn532.c — NFC驱动

// nfc_pn532.h

#ifndef __NFC_PN532_H__

#define __NFC_PN532_H__

#include "stm32f4xx.h"

void  NFC_Init(uint32_t baud);

int8_t NFC_WakeUp(void);

int8_t NFC_Read(uint8_t block, uint8_t *buf);

int8_t NFC_Write(uint8_t block, uint8_t *buf);

int8_t NFC_WaitForCard(uint8_t *uid);   /* 阻塞等待刷卡 */

int8_t NFC_PollCard(uint8_t *uid);      /* 单次寻卡+验证（非阻塞） */

#endif

NFC驱动通过USART1(PA9/PA10)与PN532通信，协议为PN532帧格式（前导码00 00 FF + LEN + LCS + TFI + DATA + DCS + 00）。

主要流程：唤醒 -> SAM配置 -> 寻卡(InListPassiveTarget, 0x4A) -> KeyA验证 -> 数据交换(InDataExchange, 0x40)。

**NFC_PollCard()** 为新增的非阻塞接口，每次调用只做一次寻卡+验证尝试，立即返回结果（1=成功，0=无卡，-1=失败）。主程序在刷卡等待循环中交替调用 `EnvMonitor_Update()` 和 `NFC_PollCard()`，实现"等待刷卡期间超温也能报警"。

## 7. xpt2046.c — 触摸屏驱动

TouchCmd XPT2046_GetTouchCmd(uint16_t x, uint16_t y)

{

if (y < 120)            return TOUCH_CMD_MODE_NEXT;

else if (y < 170) {

if (x < 160)        return TOUCH_CMD_THR_UP;

else                return TOUCH_CMD_THR_DOWN;

} else {

if (x < 107)        return TOUCH_CMD_LED_ON;

else if (x < 213)   return TOUCH_CMD_CAN_SEND;

else                return TOUCH_CMD_RESET_EXTREME;

}

}

触摸采用三点校准 + 10组采样去极值滤波 + 状态机消抖。

## 8. usart.c — 串口通信

/* NMEA风格环境数据输出 */

void USART_PrintEnvNMEA(float temp, float hum, float dewPoint,

float avgTemp, float avgHum,

uint8_t alarm, float threshold)

{

printf("$ENV,T=%.1f,H=%.1f,Dew=%.1f,A=%d,AvgT=%.1f,AvgH=%.1f,THR=%.1f*\r\n",

temp, hum, dewPoint, alarm?1:0, avgTemp, avgHum, threshold);

}

printf重定向到USART2(PA2/PA3, 115200bps)，支持NMEA风格数据输出。

## 9. stm32f4xx_it.c — 中断服务

void SysTick_Handler(void) { g_Tick++; }

void CAN1_RX0_IRQHandler(void)

{

uint8_t data[8], len; uint32_t id;

if (CAN_GetITStatus(CAN1, CAN_IT_FMP0) != RESET) {

CAN1_ReceiveMsg(data, &len, &id);

printf("[CAN RX] ID=0x%03X, LEN=%d\r\n", id, len);

CAN_ClearITPendingBit(CAN1, CAN_IT_FMP0);

}

}

## 硬件连接总览

| 模块 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| DHT11 | PE6 | 单总线温湿度传感器 |
| 蜂鸣器 | PA8 | 低电平响 |
| 报警LED | PB5 | 低电平点亮 |
| LCD(FSMC) | PD0/1/4/5/7-11/14-15, PE7-15 | ILI9341 320x240 |
| LCD RST/BL | PE1 / PD12 | 复位/背光 |
| XPT2046触摸 | PD13(CS), PE0(CLK), PE2(MOSI), PE3(MISO), PE4(IRQ) | 模拟SPI |
| PN532 NFC | PA9(TX), PA10(RX) | USART1 115200 |
| CAN | PB8(RX), PB9(TX) | 环回模式 250kbps |
| 调试串口 | PA2(TX), PA3(RX) | USART2 115200 |