实验2-1

#include "stm32f4xx.h"

#include <stdlib.h> // 用于rand()随机函数

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义一个GPIO初始化用的结构体

/* 函数声明 */

void delay_us(uint16_t nus);

void delay_ms(u16 nms);

/* 控制函数声明 */

void AllLED_On(void);

void AllLED_Off(void);

void Buzzer_On(void);

void Buzzer_Off(void);

void LED_Flow(void);

void LED_Breathing(void);

void TrafficLight(void);

void RandomLight(void);

int main(void)

{

/*开启 GPIOB 的时钟，才能使用 GPIOB*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd ( RCC_AHB1Periph_GPIOB,  ENABLE ); //在AHB1上开启GPIOB的时钟

/*配置三个LED所在的GPIO（PB5、PB0、PB1）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; //要初始化的引脚号（PB5、PB0、PB1）

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  //GPIO设置为输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  //GPIO设置为推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;  //速度设置为25MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //没有上拉下拉电阻

/*预先把输出设置为高电平，确保LED是初始化后是熄灭的*/

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*使用上面配置的GPIO_InitStructure数据，初始化GPIOB*/

GPIO_Init( GPIOB,  &GPIO_InitStructure );

/*开启 GPIOA 的时钟，才能使用 GPIOA*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //AHB1上开启GPIOA时钟

/*配置蜂鸣器所在的GPIO（PA8）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //要初始化的引脚号

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  //GPIO设置为输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  //GPIO设置为推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;  //速度设置为25MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //没有上拉下拉电阻

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);//预先设置为高电平，蜂鸣器是不响的

GPIO_Init( GPIOA,  &GPIO_InitStructure );  //使用上述的数据，初始化GPIOA

while(1)

{

// 模式1：流水灯效果（LED依次点亮，蜂鸣器随LED1响）

LED_Flow();

// 模式2：呼吸灯效果

// LED_Breathing();

// 模式3：交通灯效果（红黄绿交替，蜂鸣器提示）

// TrafficLight();

// 模式4：随机闪烁效果

// RandomLight();

// 模式5：全部LED亮，蜂鸣器响

// AllLED_On();

// Buzzer_On();

// delay_ms(2000);

// AllLED_Off();

// Buzzer_Off();

// delay_ms(1000);

}

}

/* 所有LED点亮 */

void AllLED_On(void)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

}

/* 所有LED熄灭 */

void AllLED_Off(void)

{

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

}

/* 蜂鸣器响 */

void Buzzer_On(void)

{

GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);

}

/* 蜂鸣器停止 */

void Buzzer_Off(void)

{

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);

}

/* 模式1：流水灯效果 */

void LED_Flow(void)

{

// LED1亮（PB5）

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

Buzzer_On();  // 蜂鸣器响

delay_ms(300);

// LED2亮（PB0）

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_1);

Buzzer_Off(); // 蜂鸣器停

delay_ms(300);

// LED3亮（PB1）

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0);

Buzzer_On();  // 蜂鸣器响

delay_ms(300);

// 全部熄灭

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

Buzzer_Off();

delay_ms(300);

}

/* 模式2：呼吸灯效果（模拟亮度变化，通过快速开关实现）*/

void LED_Breathing(void)

{

uint16_t i;

// 渐亮效果（以LED1为例）

for(i = 0; i < 100; i++)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

delay_us(i * 10);        // 亮的时间逐渐增加

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

delay_us(1000 - i * 10); // 灭的时间逐渐减少

}

Buzzer_On(); // 蜂鸣器响一声提示

delay_ms(100);

Buzzer_Off();

// 渐灭效果

for(i = 100; i > 0; i--)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

delay_us(i * 10);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

delay_us(1000 - i * 10);

}

}

/* 模式3：交通灯效果 */

void TrafficLight(void)

{

// 绿灯亮（LED1）

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

Buzzer_Off();

delay_ms(2000);

// 黄灯亮（LED2）

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_1);

delay_ms(500);

// 红灯亮（LED3）

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0);

Buzzer_On(); // 蜂鸣器响提示

delay_ms(2000);

// 红灯闪烁

for(uint8_t i = 0; i < 3; i++)

{

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);

delay_ms(200);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);

delay_ms(200);

}

Buzzer_Off();

}

/* 模式4：随机闪烁效果 */

void RandomLight(void)

{

// 随机点亮一个LED

uint32_t led_pin;

uint8_t choice = rand() % 3; // 0,1,2

// 先全部熄灭

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

switch(choice)

{

case 0: led_pin = GPIO_Pin_5; break;

case 1: led_pin = GPIO_Pin_0; break;

case 2: led_pin = GPIO_Pin_1; break;

}

// 点亮随机选择的LED

GPIO_ResetBits(GPIOB, led_pin);

// 随机控制蜂鸣器

if(rand() % 2) // 50%概率响

{

Buzzer_On();

}

else

{

Buzzer_Off();

}

delay_ms(500 + rand() % 1000); // 随机延时500-1500ms

}

/* 延时函数 */

void delay_us(uint16_t nus)

{

uint16_t i;

while(nus--)

{

i = 31;

while(i--);

}

}

void delay_ms(u16 nms)

{

uint16_t i;

while(nms--)

{

i = 33800;

while(i--);

}

}

实验2-2

#include "stm32f4xx.h"

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义一个GPIO初始化用的结构体

/* 函数声明 */

void delay_us(uint16_t nus);

void delay_ms(u16 nms);

int main(void)

{

/*开启 GPIOB 的时钟，才能使用 GPIOB*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd ( RCC_AHB1Periph_GPIOB,  ENABLE ); //在AHB1上开启GPIOB的时钟

/*配置三个LED所在的GPIO（PB5、PB0、PB1）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; //要初始化的引脚号（PB5、PB0、PB1）

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  //GPIO设置为输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  //GPIO设置为推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;  //速度设置为25MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //没有上拉下拉电阻

/*预先把输出设置为高电平，确保LED是初始化后是熄灭的*/

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*使用上面配置的GPIO_InitStructure数据，初始化GPIOB*/

GPIO_Init( GPIOB,  &GPIO_InitStructure );

/*三个GPIO输出低电平，点亮三个LED*/

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*也可以逐个点亮，指令运行很快，两种方式看不出区别*/

//  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

//  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);

//  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);

/*如果三个GPIO输出高电平，熄灭三个LED*/

//  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*开启 GPIOB 的时钟，才能使用 GPIOB*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//开启GPIOB的时钟

/*配置三个LED所在的GPIO（PB5、PB0、PB1）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;//要初始化的引脚号（PB5、PB0、PB1）

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  //GPIO设置为输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  //GPIO设置为推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;  //速度设置为25MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //没有上拉下拉电阻

/*预先把输出设置为高电平，确保LED时初始化后是熄灭的*/

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*使用上面配置的GPIO_InitStructure数据，初始化GPIOB*/

GPIO_Init( GPIOB,  &GPIO_InitStructure );

/*   while(1)   LED1按频率闪烁

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//点亮LED1

delay_ms(500);//延时500毫秒（0.5秒）

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);//熄灭LED1

delay_ms(500);//延时500毫秒（0.5秒）

}*/

while(1)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); //点亮LED1

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1); //熄灭LED2，3

delay_ms(500);//延时500毫秒（0.5秒）

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0); //点亮LED2

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_1); //熄灭LED1，3

delay_ms(500);//延时500毫秒（0.5秒）

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); //点亮LED3

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0); //熄灭LED1，2

delay_ms(500);//延时500毫秒（0.5秒）

}

}

/***** 简单延时函数,ms,us  *****/

void delay_us(uint16_t nus)

{

uint16_t i;

while(nus--)

{

i = 31;

while(i--);

}

}

void delay_ms(u16 nms)

{

uint16_t i;

while(nms--)

{

i = 33800;

while(i--);

}

}

实验2-3

#include "stm32f4xx.h"

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义一个GPIO初始化用的结构体

u8 KeyValue_1,KeyValue_2,KeyValue_3,KeyValue_4;//定义四个变量

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义一个GPIO初始化用的结构体

/* 函数声明 */

void delay_us(uint16_t nus);

void delay_ms(u16 nms);

int main(void)

{

/*开启 GPIOB 的时钟，才能使用 GPIOB*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd ( RCC_AHB1Periph_GPIOB,  ENABLE ); //在AHB1上开启GPIOB的时钟

/*配置三个LED所在的GPIO（PB5、PB0、PB1）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; //要初始化的引脚号（PB5、PB0、PB1）

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  //GPIO设置为输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  //GPIO设置为推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;  //速度设置为25MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //没有上拉下拉电阻

/*预先把输出设置为高电平，确保LED是初始化后是熄灭的*/

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*使用上面配置的GPIO_InitStructure数据，初始化GPIOB*/

GPIO_Init( GPIOB,  &GPIO_InitStructure );

/*三个GPIO输出低电平，点亮三个LED*/

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*也可以逐个点亮，指令运行很快，两种方式看不出区别*/

//  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

//  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);

//  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);

/*如果三个GPIO输出高电平，熄灭三个LED*/

//  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*开启 GPIOA 的时钟，才能使用 GPIOA*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //AHB1上开启GPIOA时钟

/*配置蜂鸣器所在的GPIO（PA8）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //要初始化的引脚号

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  //GPIO设置为输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  //GPIO设置为推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;  //速度设置为25MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //没有上拉下拉电阻

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);//预先设置为高电平，蜂鸣器是不响的

GPIO_Init( GPIOA,  &GPIO_InitStructure );  //使用上述的数据，初始化GPIOB

/*PA8输出低电平，蜂鸣器响*/

//  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);

/*如果PA8输出高电平，蜂鸣器停止鸣响*/

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);

/** 配置四个按键KEY1-KEY4所在的GPIO **/

/*开启 GPIOA GPIOC的时钟*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);

/*配置 KEY1 所在的GPIO（PA0）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //要初始化的引脚号

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;  //GPIO设置为输入模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;  //速度设置为2MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;  //上拉电阻

/*使用上面配置的GPIO_InitStructure数据，初始化GPIOA*/

GPIO_Init( GPIOA,  &GPIO_InitStructure );

/*配置 KEY2，3，4 所在的GPIO（PC13，PC6，PC7）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;//引脚号

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;  //GPIO设置为输入模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;  //速度设置为2MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;  //上拉电阻

/*使用上面配置的GPIO_InitStructure数据，初始化GPIOC*/

GPIO_Init( GPIOC,  &GPIO_InitStructure );

/*下面：配置初始化三个LED，用于显示*/

/*开启 GPIOB 的时钟，才能使用 GPIOB*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//开启GPIOB的时钟

/*配置三个LED所在的GPIO（PB5、PB0、PB1）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;//要初始化的引脚号（PB5、PB0、PB1）

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  //GPIO设置为输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  //GPIO设置为推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;  //速度设置为25MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //没有上拉下拉电阻

/*预先把输出设置为高电平，确保LED时初始化后是熄灭的*/

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*使用上面配置的GPIO_InitStructure数据，初始化GPIOB*/

GPIO_Init( GPIOB,  &GPIO_InitStructure );

while(1)

{

/* 读取四个按键的 GPIO值(1 or 0) */

KeyValue_1 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0);//读PA0的输入(KEY1)

KeyValue_2 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13);//读PC13的输入(KEY2)

KeyValue_3 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_6);//读PC6的输入(KEY3)

KeyValue_4 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7);//读PC7的输入(KEY4)

/*判断有无按键按下?*/

if((0 == KeyValue_1)||(0 == KeyValue_2)||(0 == KeyValue_3)||(0 == KeyValue_4))

{

delay_ms(20);//延时20毫秒，消抖动，然后再次读取

KeyValue_1 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0); //读取PA0

KeyValue_2 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13); //读取PC13

KeyValue_3 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_6); //读取PC6

KeyValue_4 = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7); //读取PC7

if(0 == KeyValue_1)//按键1 按下？

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);  //按下时点亮LED1

}

else if(0 == KeyValue_2)//按键2 按下？

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);  //按下时点亮LED2

}

else if(0 == KeyValue_3)//按键3 按下？

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);  //按下时点亮LED3

}

else if(0 == KeyValue_4)//按键4 按下？

{

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);  //熄灭LED1

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);  //

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);  //

}

}

}

}/***** 简单延时函数,ms,us  *****/

void delay_us(uint16_t nus)

{

uint16_t i;

while(nus--)

{

i = 31;

while(i--);

}

}

void delay_ms(u16 nms)

{

uint16_t i;

while(nms--)

{

i = 33800;

while(i--);

}

}

实验3

#include "stm32f4xx.h"

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义一个GPIO初始化用的结构体

/*定义GPIO、EXTI、NVIC初始化用到的结构体变量*/

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;

EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;

/*定义一个时间变量用于LED闪烁流水*/

u16 LedTime = 500;

/* 函数声明 */

void delay_us(uint16_t nus);

void delay_ms(u16 nms);

/* 函数声明 */

void delay_us(uint16_t nus);

void delay_ms(u16 nms);

//外部中断0服务程序

void EXTI0_IRQHandler(void)

{

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除LINE0上的中断标志位

LedTime = 100;//改变LED流水的时间（5倍速）

}

/***** 简单延时函数,ms,us *****/

void delay_us(uint16_t nus)

{

uint16_t i;

while(nus--)

{

i = 31;

while(i--);

}

}

void delay_ms(u16 nms)

{

uint16_t i;

while(nms--)

{

i = 33800;

while(i--);

}

}

int main(void)

{

/*开启 GPIOB 的时钟，才能使用 GPIOB*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd ( RCC_AHB1Periph_GPIOB,  ENABLE ); //在AHB1上开启GPIOB的时钟

/*配置三个LED所在的GPIO（PB5、PB0、PB1）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; //要初始化的引脚号（PB5、PB0、PB1）

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  //GPIO设置为输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  //GPIO设置为推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;  //速度设置为25MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //没有上拉下拉电阻

/*预先把输出设置为高电平，确保LED是初始化后是熄灭的*/

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*使用上面配置的GPIO_InitStructure数据，初始化GPIOB*/

GPIO_Init( GPIOB,  &GPIO_InitStructure );

/*三个GPIO输出低电平，点亮三个LED*/

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*也可以逐个点亮，指令运行很快，两种方式看不出区别*/

//  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);

//  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);

//  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);

/*如果三个GPIO输出高电平，熄灭三个LED*/

//  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

/*开启 GPIOA 的时钟，才能使用 GPIOA*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //AHB1上开启GPIOA时钟

/*配置蜂鸣器所在的GPIO（PA8）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //要初始化的引脚号

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;  //GPIO设置为输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;  //GPIO设置为推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;  //速度设置为25MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //没有上拉下拉电阻

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);//预先设置为高电平，蜂鸣器是不响的

GPIO_Init( GPIOA,  &GPIO_InitStructure );  //使用上述的数据，初始化GPIOB

/*PA8输出低电平，蜂鸣器响*/

//  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);

/*如果PA8输出高电平，蜂鸣器停止鸣响*/

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);

/*定义一个时间变量用于LED闪烁流水*/

u16 LedTime = 500;

/*初始化三个LED的GPIO*/

/*开启 GPIOB 的时钟，才能使用 GPIOB*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE );//在AHB1上开启GPIOB的时钟

/*配置三个LED所在的GPIO（PB5、PB0、PB1）*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; //要初始化的引脚号（PB5、PB0、PB1）

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //GPIO设置为输出模式

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //GPIO设置为推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz; //速度设置为25MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //没有上拉下拉电阻

/*使用上面配置的GPIO_InitStructure数据，初始化GPIOB*/

GPIO_Init( GPIOB,  &GPIO_InitStructure );//初始化GPIOB

/*初始化KEY1 PA0*/

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//开启GPIOA的时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//开启SYSCFG的时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //选择PA0

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //输入模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;  //25MHz速度

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉电阻

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //使用上述数据初始化PA0

SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource0);//PA0连接到中断线0

/* 配置EXTI_Line0 */

EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; //选择中断线0

EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断模式

EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//下降沿触发

EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能中断线

EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //使用上述数据初始化EXTI

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //设置中断向量

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;//抢占优先级0

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02; //响应优先级2

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //开启使能

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC

while(1)

{

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); //点亮LED1

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1); //熄灭LED2，3

delay_ms(LedTime); //可变延时

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0); //点亮LED2

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_1); //熄灭LED1，3

delay_ms(LedTime); //可变延时

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); //点亮LED3

GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_0); //熄灭LED1，2

delay_ms(LedTime); //可变延时

}

}